КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОСЕЛКА НОВЫЙ УЧХОЗ

Исполнители работы: Сапожникова Юлия (10 кл.), Марычева Наталья (10 кл.), Мирошниченко Анастасия (11 кл.),

Головина Наталья (9 кл.),

Войсковицкая гимназия

Руководители работы: Веселова Т.П., Мирошкина С.М.

1. Измерение радиационного фона в поселке Новый Учхоз

В связи с тем, что на территории Ленинградской области имеются радиационно опасные объекты (Ленинградская атомная станция (ЛАЭС), Петербургский институт ядерной физики (ПИЯФ РАН), являющиеся факторами риска и для поселка Новый Учхоз, мы решили продолжить радиационный мониторинг нашего поселка. Для ведения радиационного мониторинга мы изучили устройство и принцип работы дозиметра-радиометра АНРИ 01-02 “Сосна”.

Воспользовавшись прибором, мы определили мощность дозы гамма-излучения в 19 точках поселка. Результаты наших измерений приведены в таблице 1.

Таблица 1

Измерение радиационного фона

| Номер точки измерения | Местонахождение точек | Мощность дозы, мкР/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | КПП-1 | 18 |
| 2 | Школа | 16 |
| 3 | Спортивная площадка | 15 |
| 4 | Клуб | 14 |
| 5 | Дом 25 | 18 |
| 6 | Кафе-1 | 13 |
| 7 | Почта | 17 |
| 8 | КПП-2 | 14 |
| 9 | Начальная школа | 15 |
| 10 | Детский сад 44 | 15 |
| 11 | Остановка | 20 |
| 12 | Гаражи | 18 |
| 13 | Дом 5 | 14 |
| 14 | Детский сад 34 | 16 |
| 15 | Амбулатория | 14 |
| 16 | Магазин | 15 |
| 17 | Кафе-2 | 14 |
| 18 | Сараи | 17 |
| 19 | Пруд | 13 |

Примечание

Измерения проводились в каждой точке пять раз, затем высчитывалось среднее арифметическое значение.

Основываясь на полученные данные, можно сделать вывод: в целом уровень гамма-излучения не превышает величины естественного фона, характерного для данной местности, что подтверждают наши исследования.

Таблица 2

Измерение радиационного фона приусадебного участка

в поселке Новый Учхоз

| № | Место нахождения точек измерения | Мощность дозы, мкР/ч |  |  |  |  | Средняя мощность дозы, мкР/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Дорожка 1 | 24 | 20 | 21 | 15 | 18 | 19 |
| 2 | Грядка 1 | 13 | 15 | 17 | 18 | 12 | 15 |
| 3 | Грядка 2 | 8 | 12 | 16 | 13 | 14 | 12 |
| 4 | Грядка 3 | 16 | 10 | 18 | 14 | 10 | 13 |
| 5 | Парник 1 | 13 | 17 | 15 | 11 | 16 | 14 |
| 6 | Парник 2 | 12 | 11 | 11 | 18 | 15 | 13 |
| 7 | Теплица | 15 | 18 | 14 | 16 | 16 | 16 |
| 8 | Альпийская горка | 14 | 17 | 15 | 17 | 10 | 15 |

Измерения проводились на уровне одного метра от земли.

Из приведенных данных можно сделать вывод: радиационный фон, измеряемый на территории поселка Новый Учхоз и приусадебного участка, в норме.

2. Звуковые загрязнения

К уже упомянутым загрязнителям среды поселка следует добавить шум. Известно, как много беспокойства и нервозности в жизнь людей вносит шум от машин на производстве, автомобилей, мчащихся под окнами домов, и т.д. Жители деревень и сел, некогда славившихся тишиной, сейчас все чаще жалуются на шум как на один из самых сильных и нетерпимых раздражителей. Ныне на полях работают десятки тысяч тракторов, зерновых комбайнов; автомобили, электроустановки и другое радиооборудование.

Что же такое шум?

Шум – комплекс звуков, вызывающий неприятные ощущения или болезненные реакции.

Шум измеряется в единицах, выражающих степень звукового давления – децибелах. Весь диапазон слышимых звуков укладывается в 170 дБ. Для оценки пользуются суммарным уровнем звука, измеряемым по шкале шумомера (дБА). Нормы допустимого уровня шума в жилых помещениях – 59 дБ днем, 30 дБ ночью.

Нежелательны механические колебания (вибрации). Когда их интенсивность и частота превышают допустимые величины (80 дБ), они могут стать причиной психических или физиологических травм.

Мы произвели измерения уровня громкости звука в исследуемом поселке, используя шумомер (включающий микрофон, усилитель, миллиамперметр ). Наши данные приведены в таблице 3.

Таблица 3

Нормы шума

| Громкость звука, дБ | Источники шума |
| --- | --- |
| 0 | Предел чувствительности человеческого уха |
| 10 | Парк, шелест листьев |
| 20 | Тихая комната |
| 40 | Негромкая музыка |
| 60 | Радиоприемник громкий |
| 70 | Улица со спокойным движением |
| 80 | Улица с интенсивным движением |
| 90 | Автобус |
| 100 | Грузовик |
| 110 | Дискотека |
| 120 | Сильные удары грома |
| 130 | Болевой предел, звук уже не слышен |

Звуковое загрязнение в поселке среднее в дневные часы – 50 дБ, в ночные часы – 30 дБ. Исследованиями установлено, что шум наносит весьма ощутимый вред организму человека. Шум вредит не только слуху. Ряд исследований показывает, что шум способен повысить кровяное давление, причинить ущерб сердечно-сосудистой системе, вызвать образование язвы и даже усилить предрасположенность к инфекционным заболеваниям. Было доказано, что высокий уровень шума, создаваемый телевизором и радиоприемником дома, препятствует развитию сенсорно-моторных навыков у детей в течение первых двух лет жизни. Постоянное воздействие громких звуков также затрудняет развитие речи и подавляет исследовательский инстинкт. Поэтому граждане обязаны соблюдать требования, установленные в целях борьбы с бытовыми шумами в квартирах, а также во дворах жилых домов, на улицах, в местах отдыха и других общественных местах.

Из бытовых источников шума наибольший прессинг (влияние) оказывает радиоэлектронные шумы (80 %). У нас в поселке три музыкальных центра, они воздействуют на жителей домов, находящихся вблизи музыкальных заведений, особенно в выходные дни и вечернее время, когда люди отдыхают.

Акустические системы, состоящие из нескольких громкоговорителей с динамическим окружающим звуком, гремят на 100-120 дБ. Такой уровень шума “выдает на гора” двигатель реактивного самолета. Ясно, что звукам такой мощности не место рядом с жилыми домами.

Вывод.

Шумы надо уменьшать везде, где только возможно, и в первую очередь в квартире.

Статья 10 Жилищного кодекса РФ гласит, что пользоваться телевизором, радиоприемниками, магнитофонами и другими громкоговорящими устройствами допустимо лишь при условии уменьшения    слышимости до громкости, не нарушающей покоя граждан, с 23 часов до 7 часов утра должна соблюдаться тишина.

- Анализ загрязнения воздуха в поселке Новый Учхоз

3.1. Отбор проб воздуха пробоотборником

Мы знаем, что воздушная среда влияет на здоровье, общее самочувствие учащихся, их работоспособность на уроках. Поэтому мы решили проанализировать воздух в нашем поселке на содержание вредных веществ ( сероводород, хлор, аммиак, диоксид углерода, углерод оксида).

Отбор проб провели ручным насосом – пробоотборником. Насос применялся с индикаторными трубками, которые позволили визуально определить наличие в воздухе вредных веществ. Результаты наших исследований приведены в таблице 4.

Кислород, азот и примеси (инертные газы и углекислый газ) – основные компоненты воздуха. Сероводород, хлор и диоксид азота – примеси, вызванные антропогенными факторами, содержание которых не является характерным относительно качественного состава воздуха (исключая сероводород и аммиак). Они могут находиться в атмосфере в результате разложения биологических продуктов. Исследования показывают, что содержание вредных примесей в воздухе по параметрам (сероводород, хлор, аммиак, диоксид азота) не превышает нормы.

Таблица 4

Анализ воздуха на содержание вредных веществ

| Компоненты воздуха | Хим. формула | Нормы для раб. зоны, мг/м3 | Вдоль дороги, мг/м3 | Лесная зона, мг/м3 | Лабораторный кабинет, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сероводород | H2S | 10 | не обнар. | не обнаружено | не обнаружено |
| Хлор | Cl2 | 1 | 0,4 | не обнаружено | не обнаружено |
| Аммиак | NH3 | 20 | 1,0 | не обнаружено | 0,2 |
| Диоксид азота | NO2 | 2 | 1,5 | не обнаружено | не обнаружено |
| Диоксид углерода | CO2 | 1000 | 700 | >500 | 3000 |
| Оксид углерода | CO | 20 | 18 | не обнаружено | не обнаружено |

Исследования состава воздуха в кабинете на наличие СО2 показало превышение допустимой нормы в три раза.

Состав воздуха в учебном кабинете, во время пребывания учащихся, постепенно ухудшается: уменьшается количество кислорода, увеличивается количество углекислого газа (от 0,03 до 1,84 %), водяных паров, положительных ионов, количества бактерий, повышается температура, запыленность, в нем появляются органические примеси, аммиак, сероводород. Это приводит к ухудшению самочувствия и снижению работоспособности у ребят.

Изменения химического состава воздуха в помещении вызвано прежде всего дыханием. Физический, химический, биологический состав воздуха должен отвечать установленным гигиеническим нормам.

Вывод.

Из таблицы 4 видно, что большое содержание вредных химических веществ наблюдается вдоль дороги. Количество выделившихся вредных веществ при нормальных условиях соответствует нормам ПДК. Диоксид углерода превышает нормы ПДК в 3 раза, так как там проводились опыты, присутствовало большое количество ребят, а площадь кабинета небольшая.

- Состав атмосферного и выдыхаемого воздуха

Рассмотрим состав атмосферного и выдыхаемого воздуха в процентах к общему объему воздуха.

Таблица 5

Составные части атмосферного и выдыхаемого воздуха

| Составные части | Атмосферный воздух, % | Выдыхаемый воздух, % |
| --- | --- | --- |
| Кислород | 20,7 | 15,4 |
| Азот | 78,8 | 79,2 |
| Углекислый газ | 0,03 | 4,4 |
| Водяные пары | 0,47 | насыщен |

Организм выделяет значительное количество тепла и водяных паров, вследствие чего повышается температура и влажность воздуха. Органические вещества (летучие жирные кислоты, аммиак, сероводород) выделяются через кожу, ротовую и носовую полости, из кишечника.

Установлено, что человек чувствует себя комфортно, если перечисленные вещества не превышают нормы 0,1 %.

Скопление вредных газов происходит преимущественно в верхней части помещения. При высоте помещения 3,5 метра наиболее загрязненный слой воздуха находится поверх головы, в помещениях с низкими потолками – приближается к зоне дыхания.

При высоте потолка 3,5 метра на одного учащегося приходится 4,4 куб. метра воздуха. За 45 минут урока через легкие ребенка (10-12 лет) проходит 12,5 куб. метра воздуха. Необходимая троекратная смена объема воздуха в классе достигается благодаря естественной и искусственной вентиляции, а также проветриванием.

Чтобы в школе воздух был качественным, необходимы достаточный объем помещения и правильная вентиляция. На каждого учащегося в классном помещении должно приходиться 4-5 куб. метров воздуха.

3.3. Сравнение загрязнения воздуха в разных точках

поселка Новый Учхоз

Запыленность воздуха – один из важнейших экологических факторов, сопровождающих нас повсюду. Пылью считаются любые твердые частицы, взвешенные в воздухе. Источником загрязняющих веществ являются выхлопные газы автомобилей, продукты сгорания угля, дров, поднимаемая ветром пыль. Автотранспорт – один из основных загрязнителей атмосферы оксидом азота, угарным газом, содержащимся в выхлопных газах.

Наиболее простой способ изучения атмосферного загрязнения – определение количества пылевых частиц. Хорошо улавливается пыль липкой поверхностью. Для этого мы взяли листы растений с исследуемой площадки и приложили верхними сторонами к клейкой ленте. Получили отпечатки. Эти отпечатки приложили к листу белой бумаги. Такие пробы мы провели в двух местах.

- Определение чистоты воздуха вдоль дороги поселка Новый Учхоз.

Отпечаток листа с данной территории четче просматривается на белом листе, исходя из этого мы пришли к выводу, что воздух около проезжей части более загрязнен. Чем четче отпечаток, тем больше запыленность.

- Определение чистоты воздуха в районе зеленой зоны городка.

Отпечаток листа с данной территории (лесная зона – парк) слабо просматривается на белом листе, мы пришли к выводу, что воздух в лесной зоне и парке чистый.

По результатам опыта установили, что воздух около проезжей части более загрязнен, чем в зеленой зоне. Это является следствием активного движения транспорта (200 машин в час в летнее время).

Наши предложения.

Для защиты поселка от пылевого загрязнения необходимо привлечь население к посадке деревьев вдоль транспортной магистрали.

- Качество питьевой воды в поселке Новый Учхоз

4.1. Роль воды в природе и значение ее для человека

Без воды нет жизни на Земле. С помощью воды совершаются все процессы в живых и растительных организмах. В воде, в этой великой природной лаборатории, происходят сложнейшие химические реакции и превращения веществ, которые обеспечивают нормальное течение жизненных процессов.

Вода поддерживает жизнь всего живого. Организм взрослого человека на 60 % состоит из воды, организм новорожденного – 98 %. Человек использует чистую воду для питья, приготовления пищи, хозяйственных нужд, а возвращает природе грязную.

Еще в прошлом столетии люди поняли, что грязные воды просто нельзя возвращать в природу, их нужно очищать. В нашем веке построено много очистных станций, и, можно сказать, человечество решило проблему очистки сточных вод. Однако осталось много других проблем, связанных с водой. Водоемы и водоносные горизонты могут загрязняться продуктами хозяйственно-бытовой деятельности человека: удобрениями, сливаемыми с полей, стоками от навозохранилищ животноводческих комплексов, продуктами разложения бытовых твердых отходов на необорудованных свалках. И тогда вода из источника силы, здоровья, эликсира бодрости и энергии превращается в причину возникновения многих экозависимых болезней, и в частности инфекционных, передающихся фекально-оральным механизмом передачи, к которым относятся дизентерия, прочие кишечные инфекции, вирусный гепатит А.

4.2. Сравнение показателей заболеваемости кишечными

инфекциями по годам

Мы решили изучить возможное влияние качества питьевой воды на уровни заболеваемости этими инфекциями на примере территории Гатчинского района (пос. Новый Учхоз и близлежащих поселков Сяськелево, Войсковицы). Для этого мы взяли показатели заболеваемости и результаты бактериологических наблюдений воды по результатам многолетних наблюдений ЦРГСЭН.

Таблица 6

Вирусные гепатиты А

| Участки | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | Средние многолетние показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Войсковицы | 869,6 | 807,7 | 151,4 | 0,0 | 23,5 | 370,44 |
| Сяськелево | 352,8 | 84,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87,36 |
| Новый Учхоз | 35,2 | 69,3 | 208,0 | 0,0 | 36,9 | 69,88 |

Таблица 7

Дизентерия

| Участки | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1999 | Средние многолетние показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Войсковицы | 477,9 | 49,6 | 95,7 | 217,4 | 101,0 | 141,0 | 135,325 |
| Сяськелево | 340,0 | 55,1 | 70,7 | 271,8 | 0,0 | 158,8 | 111,98 |
| Новый Учхоз | 248,0 | 34,6 | 70,6 | 527,4 | 0,0 | 0,0 | 110,075 |

Таблица 8

Процент неудовлетворительных результатов

анализов    питьевой воды

| Участки | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | Средние многолетние показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Войсковицы | 25,0 | 26,0 | 46,5 | 25,8 | 52,30 | 26,0 | 14,2 | 27,118 |
| Сяськелево | 24,08 | 15,2 | 28,3 | 28,0 | 10,5 | 16,0 | 53,0 | 25,114 |
| Новый Учхоз | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,76 | 0,0 | 0,0 | 0,68 |

Таблица 9

Прочие кишечные инфекционные заболевания

Гатчинский район 1993 – 1999 г.г.

(в относительных показателях 1 : 100000 населения)

| Участки | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | Средние много-летние показа-тели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Войсковицы | 1539,9 | 885,3 | 507,3 | 681,5 | 378,6 | 970,4 | 681,5 | 806,35 |
| Сяськелево | 578,6 | 371,7 | 515,6 | 280,0 | 644,1 | 478,0 | 453,6 | 474,51 |
| Новый Учхоз | 311,4 | 282,2 | 281,3 | 138,6 | 104,0 | 413,1 | 369,4 | 271,43 |

Таблица 10

Средние многолетние показатели заболеваемости по сумме инфекций

с фекально-оральным механизмом передачи

| Участки | Проценты | Средние многолетние показатели неудовлетворительных результатов воды |
| --- | --- | --- |
| Войсковицы | 359,35 | 27,118 |
| Сяськелево | 461,4 | 25,114 |
| Н. Учхоз | 134,75 | 0,68 |

- Зависимость уровней заболеваемости

от качества питьевой воды

Сравнивая средние многолетние показатели заболеваемости инфекциями с фекально-оральным механизмом передачи и качество воды, можно заметить такую закономерность – чем меньше процент нестандартных показателей анализа воды, тем ниже уровень заболеваемости этими инфекциями.

Особенно четко прослеживается эта закономерность на примере пос. Новый Учхоз. Уровень заболеваемости этими инфекциями зависит не только от качества питьевой воды, но и от многих других факторов санитарного состояния территориальных поселков, правильной организации торговли пищевыми продуктами и соблюдения населением правил личной гигиены.

Вывод.

По результатам многолетних наблюдений заболеваемость кишечными инфекциями в пос. Новый Учхоз традиционно одна из самых низких в районе. Соответственно и показатели качества воды самые лучшие.

4.4. Результаты бактериологических исследований воды

Мы самостоятельно отобрали пробы воды для химического и бактериологического анализа с целью проведения исследований в лабораториях ЦРГСЭН. При работе использовались следующие приборы: иономер, И-130, ФЭК-56М. Данные исследования проводятся на протяжении нескольких лет.

Места отбора наших проб: Детский комбинат (ДК) в пос. Новый Учхоз, садоводство (колодец), деревня Черново (скважина), Новый Учхоз – школа, приусадебный водоем, речка в Чернове, родник в Корпиково, Новый Учхоз –    скважина. Результаты анализов приведены в таблицах 11, 12, 13.

Таблица 11

Результаты бактериологического исследования воды

из различных водоисточников в пос. Новый Учхоз за 1999-2000 г.г.

| № | Дата, год | Место отбора пробы | ОМЧ | ОКБ |  | Coli-фаги |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <50 в 1 мл |  | не должно быть в 300 мл |  | не должно быть в 100 мл |
| 1 | 27 сентября | Н. Учхоз (д/к № 44) | 2 | н/обн. |  | н/обн. |  |
| 2 | 28 сентября | Н. Учхоз (д/к № 34) | 3 | н/обн. |  | н/обн. |  |
| 3 | 21 октября | д. Черново (скважина) | 2 | н/обн. |  | н/обн. |  |
| 4 | 9 ноября | Н. Учхоз (школа) | 4 | н/обн. |  | н/обн. |  |
| 5 | 29 ноября | Н. Учхоз (д/к № 44) | 2 | н/обн. |  | н/обн. |  |
| 6 | 22 января | Н. Учхоз (д/к № 34) | 3 | н/обн. |  | н/обн. |  |
| 7 | 22 января | Н. Учхоз (д/к № 44) | 5 | н/обн. |  | н/обн. |  |
| 8 | 25 мая | Садоводство ГО-3 (колодец) | 43 | обн., ТКБ н/обн. |  | н/обн. |  |
| 9 | 10 июля | Садоводство (колодец) | 28 | обн., ТКБ н/обн. |  | н/обн. |  |
| 10 | 12 июля | Н. Учхоз (скважина) | 1 | н/обн. |  | н/обн. |  |
| 11 | 1 августа | п. Корпиково (колодец) | 38 | обн., ТКБ н/обн. |  | н/обн. |  |

ОМЧ – общее микробное число,

ОКБ – общее число колиформных бактерий, относящихся к кишечным инфекциям,

Coli-фаги – вирусы, паразиты в микробной клетке,

Coli-индекс – количество кишечных палочек,

ТКБ – термотолерантные колибактерии.

Таблица 12

Результаты бактериологического исследования

воды открытых водоёмов

|  |  |  | ОМЧ | Coli- индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дата | Водоем | <1000 в 1 л | <9 в 1 л |
| 1 | 9 ноября | Пожарный водоем | 820 | > 230 |
| 2 | 16 ноября | Черново, речка | 1280 | > 2380 |

По результатам бактериологических исследований воды в разных источниках поселка можно сделать выводы.

ОМЧ – находится в пределах нормы, кроме речки Черново (открытый водоем).

ОКБ – обнаружено в колодце садоводства ГО-3 и в колодце поселка Корпиково, так как загрязнение старое (небольшая глубина). Возможно, происходит подсос поверхностных вод и внесение удобрений на поля этих территорий.

Coli-фаги не обнаружены.

Coli-индекс не соответствует норме открытых водоемов, что говорит о присутствии колиформных бактерий, которых больше 230 колоний в 1 литре воды (выпас скота и т.п.).

4.5. Результаты химических исследований воды

Установлено, что вода из школьного водопровода, скважины и родника запаха не имеет. Сильный запах обнаружен в пожарном водоеме и в речке Чернове.

Цветность: в водопроводе, скважине – бесцветная, в речке, водоеме – сильно мутная.

Прозрачность – пробы воды на прозрачность соответствуют норме санитарных правил.

рН: во всех пробах воды соответствует норме.

По химическому составу пробы воды удовлетворяют санитарным нормам.

Окисляемость – садоводство (колодец) выше остальных проб. Это допустимо для децентрализованных источников водоснабжения.

Азот – во всех пробах не превышает допустимых норм. Это свидетельствует об отсутствии фекального загрязнения источников водоснабжения.

Общая жесткость – соответствует санитарным нормам. Влияет на вкусовые качества питьевой воды. Из проб самая высокая жесткость в воде из колодца.

Хлориды, сульфаты, железо, фтор в пробах содержатся в допустимых нормах. Однако воду рекомендуем кипятить.

На территории исследуемого поселка вода по всем параметрам безопасна для питьевого, хозяйственного использования.

Результаты химического исследования воды из различных источников в пос. Новый Учхоз приведены в таблице 13.

Таблица 13

Результаты химического исследования воды из различных источников в пос. Новый Учхоз

| № точки |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата, год |  | 22.01 2000 | 22.01 2000 | 08.04 2000 | 12.06 2000 | 09.08 1999 | 27.09 1999 | 28.09 1999 | 21.10 1999 | 09.11 1999 | 09.06 1999 | 16.11 1999 | 16.11 1999 | 29.11 1999 |
| Цветность, градусы | 20-30 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 150 | 140 | 3 | 2 |
| Мутность, мг/дм | 2,6-3,5 | 0,27 | 0,24 | 1,1 | 0,17 | 0,15 | 0,29 | 0,31 | 0,72 | 0,74 | 1,9 | 2,3 | 0,25 | 0,15 |
| Осадок |  | н/обн | н/обн | н/обн | н/обн | н/обн | н/обн | н/обн | н/обн | н/обн | мелк | муть | н/обн |  |
| Прозрачность, см | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | 14 | >30 |  |
| pH | 6,0-9,0 | 7,4 | 7,4 | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 7,9 | 7,9 | 7,75 | 7,7 | 8 | 8,1 | 7,8 | 7,55 |
| Cu | 1 | 0,09 | 0,05 | 0,09 | 0,04 | н/обн | 0,06 | 0,11 | 0,11 | 0,1 |  |  | 0,09 |  |
| Mo | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,07 | н/обн | н/обн | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,07 |  |  | 0,04 |  |
| Mn | 0,1-0,5 | н/обн | н/обн | н/обн | н/обн | н/обн | н/обн | н/обн | н/обн | н/обн | 4 | 4,3 | н/обн |  |
| Окисляемость мгО 2/дм 3 | 5 | 0,88 | 0,8 | 9,6 | 1,6 | 1,6 | 0,8 | 0,86 | 2,8 | 1,44 | 7,2 | 10 | 2,24 | 1,92 |
| Азот, мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - аммиака | 2 | 0,13 | 0,01 | 0,48 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,24 | 0,1 | 0,12 | 1,1 | 1,4 | 0,1 |  |
| - нитрита | <3,3 | 0,002 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,06 | 0,12 | 0,01 |  |
| - нитрата | <45 | 3,2 | 2,9 | 3,53 | 0,56 | 16 | 24,6 | 21,5 | 1,73 | 22,3 | 25 | 28 | 6 |  |
| Общая жёсткость, мг-экв/дм3 | 7,0-10 | 7,1 | 7,2 | 6,6 | 9 | 8,9 | 7 | 7 | 6,2 | 7,2 | 8,7 | 8,5 | 7,9 |  |
| Хлориды, мг/дм3 | 350 | 19,5 | 17,5 | 4,5 | 17,5 | 17 | 20 | 21 | 11,5 | 21 | 37 | 72 | 30 |  |

Продолжение таблицы 13

| № точки |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата |  | 22.01 | 22.01 | 08.04 | 12.06 | 09.08 | 27.09 | 28.09 | 21.10 | 09.11 | 09.06 | 16.11 | 16.11 | 29.11 |
| Сульфаты, мг/дм3 | 500 | 21 | 15,3 | 39,5 | 22 | 20,5 | 16,2 | 18,3 | 32,3 | 20,3 | 42 | 45 | 15 |  |
| Железо, мг/дм3 | 0,3-1,0 | 0,19 | 0,12 | 0,62 | 0,08 | 0,07 | 0,15 | 0,23 | 0,69 | 0,7 | 0,95 | 1,2 | 0,21 | 0,01 |
| Фтор, мг/дм3 | 1,5 |  |  |  |  |  |  | <0,04 |  |  |  |  |  |  |

Места отбора пробы

| № точки | Название места отбора пробы |
| --- | --- |
|  | Н. Учхоз (д/к № 34) |
|  | Н. Учхоз (д/к № 44) |
|  | Садоводство ГО-3 (колодец) |
|  | Н. Учхоз (скважина) |
|  | Садоводство (колодец) |
|  | Н. Учхоз (д/к № 44) |
|  | Н. Учхоз (д/к № 34) |
|  | д. Черново (колодец) |
|  | Н. Учхоз (школа) |
|  | Пожарный водоем |
|  | д. Черново, речка |
|  | п. Корпиково |
|  | Н. Учхоз (д/к №34) |

Вывод. Результаты химического и бактериологического исследований воды из различных водоисточников в поселке Н. Учхоз эпидемиологически безопасны для здоровья населения, разрешены для питья без дополнительного обеззараживания (не надо хлорировать, облучать УФО), но кипятить воду все-таки необходимо.

- Практическая работа по определению качества воды с помощью комплекта НПО “Крисмас +” – “Пчелка-У”

Нашей целью было научиться определять:

- общее содержание железа в воде;

- водородный показатель (pH) в воде;

- содержание нитритов в воде;

- жесткость воды.

Определение общего содержания железа в воде

Железо – один из самых распространённых элементов в природе. Его содержание в земной коре составляет 4,7 % по массе, поэтому железо, с точки зрения его распространённости в природе, принято называть макроэлементом.

В малых концентрациях железо встречается практически во всех природных водах, оно может попадать из отходов (сточных вод), травильных и гальванических цехов и т.д.

Проведение анализа

Анализируемую воду наливаем в пробирку V=10 мл и доводим до нужной pH-среды. Затем добавляем 5-6 капель раствора соляно-кислого гидроксиломина (0,2 мл) и пипеткой добавляем 1 мл ацетатного буферного раствора № 1 и 0,5 мл раствора ортофенантромина. Встряхиваем, через 15-20 минут оцениваем по шкале.

Вывод.

Получили слабо-оранжевый цвет раствора, что по шкале соответствует 0,3 млг/л норме ПДК=0,3 млг/л.

Определение водородного показателя (pH) в воде

Водородный показатель pH представляет собой отрицательный логарифм концентрации водородных ионов в растворе: pH=-lg(H+). Для всего живого в воде (за исключением некоторых кислото-устойчивых бактерий) минимально возможная величина pH=5. Дождь, имеющий pH меньше 5,5, считается кислотным дождём.

В питьевой воде допускается pH 6,0-9,0, в воде водоёмов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 6,5-8,5. Величина pH природной воды определяется, как правило, соотношением концентраций гидрокарбонат-анионов и свободного CO2. Пониженное значение pH характерно для болотных вод за счёт повышенного содержания гуминовых и других природных кислот.

Проведение опыта

В анализируемую воду наливаем в пробирку V=5мл. Добавляем пипеткой 4-5 капель    (v=0,1мл) раствора универсального индикатора. Перемешиваем и сразу же сравниваем окраску раствора с контрольной шкалой.

Вывод.

Получили окраску раствора слабо-зелёного цвета, pH=7, представляющего нейтральную среду.

Определение нитритов в воде

Нитритами называются соли азотистой кислоты. Нитрит-анионы являются промежуточными продуктами биологического разложения азотосодержащих органических соединений. Нитриты используются в промышленности как ингибиторы коррозии, в пищевой промышленности как консерванты.

Концентрация нитритов определяется визуально колориметрическим методом, сравнивая окраску раствора с контрольной шкалой образцов.

Проведение опыта

Воду наливаем в пробирку (5мл), добавляем 0,05 г (1ун) реактива Грисса разрезая упаковку ножницами, раствор в пробирке мешаем до растворения и через 15-20 минут сравниваем с контрольной шкалой. ПДК=3,3 млг/л в воде.

Вывод.

Провели опыт на нитриты, и нитриты не обнаружены в воде. Благодаря способности превращаться в нитраты, нитриты отсутствуют в поверхностных водах.

Определение жесткости воды

Жесткость воды обусловлена присутствием растворимых и малорастворимых солей.

Проведение опыта

Берем 10 мл воды для определения жесткости. Прибавляем буферного аммиачного раствора 6 капель, 4 капли раствора индикаторного хрома темно-синего. Закрываем пробкой, перемешиваем, затем содержимое титруем раствором трилона В до перехода окраски из винно-красной в голубую. Количество миллилитров трилона В, израсходованного на титрование, умножаем на 5.

Получаем общую жесткость в мг. экв /л.

С о.ж.  = V ом  мг. эквивалент/ л.

У нас по опыту получилось 0,5 мг. экв/ л.

ПДК – 0,1- 0,2 мг. экв/ л для озер.

ПДК – 0,5 мг. экв/ л для водоема.

В лаборатории ПИЯФ РАН нами была параллельно проведена качественная реакция с приблизительной оценкой визуально по шкале стандартов комплекта “Пчелка У”.

6. Гидрохимический анализ питьевой воды

из различных источников

На сегодняшний день существует множество различных источников питьевой воды. Поэтому мы поставили перед собой следующую цель:

- во-первых – определить соответствие качества питьевой воды принятым государственным стандартам;

- во-вторых – найти наиболее подходящий для здоровья человека источник.

Все мы ежедневно пользуемся водопроводной водой, поэтому первую пробу я взяла у себя дома. Другим часто встречающимся источником питьевой воды являются всевозможные ключи и родники, поэтому вторую пробу я взяла у ключа в деревне Черново. Третья проба – бутылированная родниковая вода “Росинка” ЗАО “Полюстрово”.

Сводная таблица по воде

| Параметр | ПДК ГОСТ | Единицы измерения | 1-я проба воды, в своем доме | 2-я проба воды, ключ в деревне Черново | 3-я проба воды, родниковая вода “Росинка” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вкус | 2 | балл | – | – | – |
| Запах | 2 | балл | – | – | – |
| Цветность | 20 | градус | 2 | 4 | 2 |
| Мутность | 1,5 | мг/л | 1,8 | 0,5 | 0,5 |
| Сухой остаток | 1000 | мг/л | 420 | 400 | 375 |
| рН | 6,0-9,0 | ед. рН | 7,8 | 7,3 | 5 |
| Жесткость | 7 | мг экв./л | 6,8 | 6,8 | 6,5 |
| Перманганатная окисляемость | 5 | мг/л | 1,8 | 0,9 | 0,3 |

Продолжение сводной таблицы

| Параметр | ПДК ГОСТ | Единицы измерения | 1-я проба воды, в своем доме | 2-я проба воды, ключ в деревне Черново | 3-я проба воды, родниковая вода “Росинка” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нефтепродукты | 0,1 | мг/л | 0,02 | 0,02 | 0,001 |
| Фенольный индикатор | 0,25 | мг/л | <0,1 | 0,1 | 0,01 |
| Железо | 0,3 | мг/л | – | – | – |
| Марганец | 0,1 | мг/л | 0,01 | 0,1 | – |
| Медь | 1 | мг/л | 0,1 | 0,1 | 0,001 |
| Никель | 0,1 | мг/л | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Хром | 0,05 | мг/л | – | – | – |
| Цинк | 5 | мг/л | – | 0,01 | – |
| Нитраты | 45 | мг/л | 4,1 | 0,005 | – |
| Сульфаты | 500 | мг/л | 3,2 | 0,01 | 0,001 |
| Хлориды | 350 | мг/л | 11 | 0,1 | – |
| Аммоний | 1,4 | мг/л | 0,01 | 0,001 | – |
| Фосфаты | – | мг/л | 0,031 | – | – |

Получив результаты гидрохимического анализа, мы убедились, что все три пробы удовлетворяют стандартам, предъявленным к питьевой воде, но можно отметить некоторые особенности.

Так, в первой пробе наблюдается повышенная, но находящаяся в пределах нормы, перманганатная окисляемость. Это может быть связано с нестерильностью посуды, в которую производился пробоотбор, а также с особенностью труб, их возрастом; также в этой пробе обнаружены фосфаты, что можно объяснить только особенностями самой воды.

Во второй пробе, ключевой воде, также повышена перманганатная окисляемость, что связано с наличием в воде органических веществ, и слегка повышена цветность, скорее всего, это связано с тем, что вода протекает через осадочные породы.

Резких различий, которые могли бы повлиять на здоровье человека, нет. Но нужно отметить, что отбор проб производился в “сухой” период, т. е. тогда, когда не было сильных дождей. Так как ключ и артезианская скважина находятся вблизи от населенных пунктов, животноводческих хозяйств, полей, садов и огородов, во время сильных дождей в воде может повышаться количество нитратов и аммония. Для того, чтобы более полно определить, какой из источников воды является наилучшим, надо провести сезонные наблюдения за состоянием воды, но, несомненно, бутылированная вода является наиболее экологически чистым и пригодным для человека источником питьевой воды.

7. Анализ питьевой воды в пос. Новый Учхоз

Показатели качества воды самые лучшие в поселке Новый Учхоз. Возможно, в будущем может возникнуть проблема с качеством воды в нашем поселке. Напротив поселка Новый Учхоз за последние 
7 лет вырос дачный поселок, который по площади превышает площади нашего жилого фонда. Активно используют все химические и органические (навоз, торф, куриный помет и т.д.) удобрения, оставляют пищевые остатки, содержат на участках домашний скот ( куры, овцы, козы, свиньи), поэтому существует опасность загрязнения грунтовых вод продуктами разложения всех этих отходов.

Наши исследования показали, что пока еще естественные природные механизмы очищения воды действуют, но необходимо держать эту ситуацию на контроле, необходимо не допускать формирования свалок в необорудованных местах, использования в больших количествах химических и органических удобрений.

Для этого мы выпускаем плакаты, листовки с напоминанием о необходимости не допускать загрязнения питьевой воды и о бережном к ней отношении, проводим разъяснительные беседы на собраниях дачников и периодически контролируем качество воды в наших водоемах благодаря анализам, которые делает для нас ГРЦСЭН.

8. Выводы и предложения

Комплексное обследование исследуемого поселка проводилось впервые. На сегодняшний день мы можем сделать следующие выводы по исследуемому поселку Новый Учхоз:

- радиационное излучение не превышает величины естественного фона;

- звуковое загрязнение соответствует норме допустимого уровня;

- содержание вредных примесей в воздухе по параметрам (сероводород, хлор, аммиак, диоксид азота) не превышает нормы;

- на территории поселка воздух, можно сказать, чистый, загрязнен около проезжей части. Необходимо привлечь население к посадке деревьев вдоль транспортной магистрали;

- показатели качества воды самые лучшие, и уровни заболеваемости самые низкие в поселке Н. Учхоз;

- результаты химического и бактериологического исследований воды в поселке эпидемиологически безопасны для здоровья населения. Но кипятить все-таки воду необходимо;

- наши исследования показали, что пока еще естественные природные механизмы очищения воды действуют. Но надо держать эту ситуацию на контроле;

- ознакомить с нашими исследованиями жителей поселка Новый Учхоз и администрацию Войсковицкой волости.

Используемая литература

- Мирошкина С.М. “Экология. Безопасность. Жизнь”, выпуски 5,6,8. Гатчина, ПИЯФ РАН, 1997, 1998.

- Голубев И.Л., Новиков Ю.В. “Окружающая среда и ее охрана”, 1985.

- Фролов А.К. “Состояние окружающей среды Северо-Западного и Северного районов России”, СПб, 1995.

- Приложение комплект-лаборатории для контроля качества воды “НКВ”, НПО “Крисмас + ”, СПб, 1999.

- Муравьев А.Г. “Руководство по определению показателей качества воды полевыми методами”, СПб, 1998.

- Алексеев С.В., Муравьев А.Г. “Практикум по экологии”, М., 1996.