ИЗМЕРЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА

НА ПРОСПЕКТЕ 25 ОКТЯБРЯ, ЕГО ВЛИЯНИЯ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Исполнители работы: Федотов Артем (6 кл.), лицей №3, г. Гатчина

Руководители работы – Лаппо О.В.

Введение

Автомобильный транспорт оказывает неблагоприятное воздействие на окружающую среду: он выделяет с отработанными газами токсичные вещества, способствующие росту заболеваемости людей. Работа транспорта и заводов приводит к формированию над городом дымо-пылевого купола, что влияет на изменение количества солнечной радиации, поступающей на поверхность Земли. Загрязненный воздух действует на здания, сооружения, вызывая эрозию арматуры, чугунных и бронзовых памятников, разрушение старинных фресок на культурных зданиях.

Задачи.

Выявление интенсивности транспортного потока и количества выброса вредных веществ на проспекте 25 Октября в течение недели и выявление самых “загазованных” дней.

В течение недели я вел наблюдения за транспортным потоком с 9 до 10 и с 16 до 17. Масса выбрасываемого загрязняющего вещества зависит от    типа автомобиля, марки двигателя, вида топлива, технического состояния машины.

Весь автомобильный транспорт был условно разделен на 3 группы: легковой и грузовой транспорт, автобусы. Данные наблюдений были использованы для сравнительного статистического анализа.

Таблица 1

Количество    транспорта (шт/ч)

| с 5 по 12 июня | Грузовые | Автобусы | Легковые |
| --- | --- | --- | --- |
| Понедельник | 108 | 48 | 780 |
| Вторник | 108 | 51 | 954 |
| Среда | 102 | 84 | 1170 |
| Четверг | 104 | 56 | 940 |
| Пятница | 66 | 129 | 1008 |
| Суббота | 78 | 78 | 980 |
| Воскресенье | 24 | 42 | 762 |

Расчет производился для группы автомобилей по определенной формуле: M=m×k×r                  (1), где

M – масса определенного загрязняющего вещества, выбрасываемого одним автомобилем на протяжении 1 км,

m – удельный выброс загрязнителя,

k, r – коэффициенты влияния факторов на техническое состояние автомобиля,

r – коэффициент влияния среднего возраста автомобиля и k – уровня технического состояния.

Таблица 2

Удельный выброс вредных веществ, г/км

| Тип автотранспорта |  | Удельный выброс, m, г/км |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузовые | 55,5 |  | 12 | 6,8 |
| Автобусы | 51,5 |  | 9,6 | 6.4 |
| Легковые | 16,1 |  | 1,6 | 2,2 |

Таблица 3

Коэффициенты влияния среднего возраста автотранспорта (r) и

уровня технического состояния (k)

| Тип автотранспорта | СО |  |  | СН |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | r | k | r | k | r | k |
| Грузовые |  | 1,33 | 1,69 | 1,2 | 1,86 | 1 | 0,8 |
| Автобусы |  | 1,32 | 1,69 | 1,.2 | 1,.86 | 1 | 0,8 |
| Легковые |  | 1,28 | 1,63 | 1,7 | 1,83 | 1 | 0,85 |

Используя формулу (1), я определил количество выбрасываемых транспортом вредных веществ: угарного газа (CO), углеводородов (CH) и окислов азота (NO).

Проведенные расчеты показали, что на момент исследования наибольшая масса СО выделена в среду и составила 61693 г/км, СН выделена в среду и составила 10357,8 г/км, NO – также в среду и составила 3172,88 г/км.

Второе место по вредным выбросам заняла пятница (это объясняется отъездом людей на дачу), при этом угарного газа выделилось 55980,4 г/км, углеводорода 9549,3 г/км, окислов азота – 2904,5 г/км.

Третье место заняла суббота.

Таблица 4

Состояние воздуха на проспекте 25 Октября

| Тип а/транспорта | Вещества | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузовые | CO CH NO | 13467,6 2894,4 587,5 | 13467,6 2894,4 587,5 | 12719,4 2733,6 554,88 | 1296,9 2797,2 565,8 | 8230,2 1768,9 359 | 9726,6 2090,4 424,3 | 2992,8 634,2 130,56 |
| Автобусы | CO CH NO | 5515,2 1027,2 245,8 | 5859,9 1091,4 261,1 | 9651,6 1797,6 430,1 | 6434,4 1198,4 286,7 | 14822,1 2760,6 660,5 | 8962,2 1669,2 399,4 | 4825,8 898,8 215,04 |
| Легковые | CO CH NO | 26208 3884,4 1458,6 | 32054,4 4750,9 1783,98 | 39312 5826,6 2187,9 | 31584 4681,2 1757,8 | 33868,8 5019,8 1884,96 | 32928 4880,4 1832,6 | 25603,2 3794,8 1424,9 |
| Итого: | CO CH NO | 45190,8 7806 2291,9 | 51381,9 8736,7 2632,6 | 61683 10357,8 3172,88 | 39315,3 8666,8 2610,3 | 55980,4 9549,3 2904,5 | 51616,8 8640 2656,3 | 33421,8 5336,8 1770,5 |

Вывод: таким образом, наибольшее загрязнение от движения автотранспорта приходилось на среду, пятницу, субботу, следовательно, и наибольший вред окружающей среде приносился именно в эти дни.

Большая часть легковых автомобилей, особенно в выходные дни, – это автомобили дачников, не пользующихся объездной дорогой. И поэтому возможным путем уменьшения транспортного загрязнения воздуха 
г. Гатчины должен стать более строгий контроль Госавтоинспекции за проездом транзитного транспорта через город.

Используемая литература

- Коробейникова А. А. Методики изучения состава окружающего воздуха. Журнал “Химия в школе”, № 2. 2000.

- Рыжов И. Н. Городская среда в зеркале школьного экологического мониторинга. Журнал “География в школе”, № 3. 1998.