ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ

В ПОЧВАХ И РАСТЕНИЯХ

ОГОРОДНОГО УЧАСТКА “ВЕТЕРАН-5” г. Гатчины

Исполнитель работы –    Федотов Кирилл (10 кл.), лицей №3, г. Гатчина

Руководители работы: Лаппо О.В., Мирошкина С. М.

I. Введение

Когда–то природа имела полную власть над человеком. Первобытный человек жил под гнетом опасности: тигры в пещере, гроза, буря на море – все оборачивалось бедой. Но каждое следующее поколение людей становилось все более знающим и умелым. Строя города, сооружая плотины, вырубая леса, человек постепенно изменял окружающий мир и создавал на его месте новую, как ее называют ученые “искусственную среду обитания”.

Урбанизация, бурно развивающаяся промышленность все боль-ше вовлекают в сферу производства минеральные, водные, земельные и биологические ресурсы. Ежегодно в водоемы сбрасывается более
600 млрд. м3 промышленных, коммунальных и сельскохозяйственных стоков. За один год в атмосферу поступает 700 млн. тонн вредных веществ, ежегодно на душу каждого горожанина России приходится 340 кг мусора (в США 720 кг). Опасность химического загрязнения среды чревата тем, что многие организмы аккумулируют элементы и соединения, которые затем участвуют в обмене веществ.

Проблема утилизации отходов непосредственно связана с уровнем загрязнения почв. Состояние почв, грунтов имеет важнейшее значение для оценки экологического состояния той или иной территории, так как почвы представляют тройной интерес: как начальное звено пищевых цепей, как интегральный показатель экологического состояния окружающей среды и как источник вторичного загрязнения приземного слоя атмосферы, поверхностных и грунтовых вод. Кроме вторичного негативного воздействия на здоровье населения, через продукты питания или загрязнение вод и воздуха возможно и прямое воздействие загрязненных почв на здоровье населения, особенно детей, за счет непосредственного контакта и поступления почвы в организм.

По распространенности и токсикологическому воздействию различается загрязнение почв неорганическими и органическими токсикантами. В группе неорганических веществ особое место занимают тяжелые металлы. Считается, что среди химических элементов тяжелые металлы являются наиболее токсичными, так как, во-первых, обладают большим родством с физиологически важными органическими соединениями и способны инактивировать последние, а, во-вторых – способны к медленному накоплению в организме, вызывая не только явно выраженное специфическое, но и хронические неспецифические действия.

Цель нашей работы.

Изучение теоретических материалов по вопросу тяжелых металлов.

Проведение исследования на участке “Ветеран-5” (отведённом для садово-огородных работ ветеранам города) почвы, травы (пырея), лука, щавеля на содержание в них тяжёлых металлов рентгенофлюоресцентным методом в лаборатории ПИЯФ РАН.

II. Теоретический обзор материалов по тяжелым металлам

1. Понятие “тяжелые металлы”

В результате антропогенной деятельности химические вещества, попадающие в почву, оказывают неблагоприятное воздействие на качество почвы и растительность.

К тяжелым металлам относятся более 40 химических элементов периодической системы Д.И. Менделеева, масса которых составляет свыше 50 атомных единиц (a, em). Число же опасных загрязняющих веществ, если учитывать токсичность, стойкость, способность накапливаться во внешней среде, а также масштабы распространения указанных металлов, значительно меньше.

Прежде всего представляют интерес те металлы, которые наиболее широко и в значительных объемах используются в производственной деятельности и в результате накопления во внешней среде представляют серьезную опасность с точки зрения их биологической активности и токсических свойств. К ним относят: свинец, ртуть, кадмий, цинк, висмут, кобальт, никель, медь, молибден, марганец, олово, ванадий, сурьму, хром, мышьяк.

Тяжелые металлы, кроме способности накапливаться в живой ткани, нарушать обменные цепи, образовывать высокотоксичные металлосодержащие соединения, отличаются от других загрязнителей еще и тем, что они быстро меняют свою химическую форму. Они не поддаются биологическому разложению и легко вступают в организме во взаимодействие друг с другом.

Таблица 1

Биогеохимические свойства тяжелых металлов

(из книги “Как организовать общественный экологический мониторинг”)

| Свойство | Cd | Сo | Сu | Hg | Ni | Pb | Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Биохимическая активность | В | В | В | В | В | В | В |
| Токсичность | В | У | У | В | У | В | У |
| Канцерогенность | — | В |  | — | В | — | — |
| Обогащение аэрозолей | В | Н | В | В | Н | В | В |
| Минеральная форма распространения | В | В | Н | В | Н | В | Н |
| Органическая форма распространения | В | В | В | В | В | В | В |
| Подвижность | В | Н | У | В | Н | В | У |
| Тенденция к биоконцентрированию | В | В | У | В | В | В | У |
| Эффективность накопления | В | У | В | В | У | В | В |
| Комплексообразующая способность | У | Н | В | У | Н | Н | В |
| Склонность к гидролизу | У | Н | В | У | У | У | В |
| Растворимость соединений | В | Н | В | В | Н | В | В |
| Время жизни | В | В | В | Н | В | Н | В |

В — высокая, У — умеренная, Н — низкая.

2. Источники поступления тяжелых металлов в окружающую среду

- природные ( выветривание горных пород, эрозия, вулканы);

- техногенные (добыча и переработка полезных ископаемых,    сжигание топлива, влияние транспорта, сельского хозяйства).

Таблица 2

Источники загрязнения

| Воды | Воздуха | Почвы |
| --- | --- | --- |
| 1.Выплавка металлов (сульфид цинка, сульфид свинца). 2.Металлургическая промышленность (мышьяк, кадмий, медь, марганец, свинец, цинк). 3.Промышленные предприятия (стоки – свинец, цинк). 4.Продукты сгорания топлива (свинец). | 1.Добыча руды и выплавка металлов (свинец, кадмий, мышьяк, ртуть, титан, никель). 2.Химическая промышлен-ность и электроника (ртуть). 3.Сжигание топлива (цинк, свинец, уран, ванадий, кадмий). 4.Сжигание мусора (кадмий, ртуть, свинец). 5.Транспорт: выхлопные газы – свинец, ванадий. | 1.Удобрения: мышьяк, кадмий, уран, ванадий, цинк). 2.Навоз, отходы птице- и свиноферм (мышьяк, медь). 3.Производство электроэнергии (соединения тяжелых металлов). 4.Выплавка металлов. 5.Отходы промышленного производства (свинец, цинк, ванадий, медь, кадмий). 6.Металлический лом (кадмий, хром, медь, никель, свинец, цинк, вольфрам). |

3. Формы поступления тяжелых металлов в окружающую среду

Формы поступления тяжелых металлов в окружающую среду достаточно разнообразны.

1. Газопылевые выбросы (газообразная форма – сурьма, мышьяк, кадмий, цинк).

2. Часть в составе пылевой фракции (сульфиды, сульфаты, оксиды, арсениды металлов). Затем происходит их оседание на растительный и почвенный покров.

3. В осадках некоторые металлы находятся в нерастворимой форме.

Основная часть металлов оседает в верхнем слое почвы. Благодаря тому, что тяжелые металлы обладают высокой способностью к многообразным химическим реакциям, они участвуют в окислительно-восстановительных процессах в почве.

В условиях кислой среды нерастворимые фракции тяжелых металлов переходят в растворимые формы, за счет чего их масса в почве возрастает. В условиях нейтральной или слабощелочной реакции почв тяжелые металлы накапливаются в почве. Некоторые водоросли, грибы и бактерии накапливают металлы в своих клетках. Тяжелые металлы медленно удаляются при выщелачивании, потреблении растениями, эрозии.

Период полуудаления тяжелых металлов составляет:

для цинка – от 70 до 510 лет;

для кадмия – от 13 до 110 лет;

для меди – от 310 до 1500 лет;

для свинца – от 740 до 5900 лет.

Наиболее опасные для жизнедеятельности живых организмов: ртуть, свинец, кадмий, таллий, бериллий. Тяжелые металлы, скапливаясь на поверхности почвы, входят в состав глинистых минералов, дают собственные минералы, находятся в растворимом состоянии в почвенной влаге и в газообразном состоянии в почвенном воздухе. Установлены предельно допустимые количества (ПДК) веществ для охраны от загрязнения: шкала экологического нормирования тяжелых металлов предложена с учетом генетического типа почвы. Главное значение имеет не количество тяжелых металлов, а их формы соединений в почве, зависящие от pH почвы.

Таблица 3

ПДК по А. И. Обухову, Л. Л. Ефремовой, мг/кг

| Уровень содержания | Свинец Pb | Цинк Zn | Медь Cu | Никель Ni | Ртуть Hg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Низкий | 5 - 10 | 15 - 30 | 5 – 15 | 10 -20 | 0,05-0,10 |
| Средний | 10 - 35 | 30 - 70 | 15 –50 | 20 -50 | 0,10-0,25 |
| Высокий | 70 -100 | 100-150 | 80 –100 | 70 -100 | 0,50-1,00 |
| Очень высокий | 70 -150 | 150-200 | 100-150 | 100-150 | 1 – 2 |

| Уровень загрязнения | Свинец Pb | Цинк Zn | Медь Cu | Никель Ni | Ртуть Hg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Низкий | 100 -150 | 150-200 | 100-150 | 100-150 | 1 – 2 |
| Средний | 150-500 | 200-500 | 150-200 | 150-300 | 2 – 5 |
| Высокий | 500-1000 | 500-1000 | 250-500 | 300-600 | 5 – 10 |
| Очень высокий | >1000 | >1000 | >500 | >600 | >10 |

4. Защита почв от загрязнения тяжелыми металлами

Важной задачей является охрана и очистка почв от загрязнения тяжелыми металлами. Основными способами защиты почв от загрязнения являются:

- Совершенствование технологии и принципов организации производства, создания безотходных производств.

- Проведения приемов детоксикации (внесения в почву извести, органических удобрений, ионных смол). Эти вещества переводят тяжелые металлы в адсорбированное состояние и ограничивают их движение в почве.

- Посадка на почву растений–концентратов тяжелых металлов. Таких, как тамариск (способен задерживать в листьях серу до 3%), лох узколистый – аккумулирует цинк (0,8-0,9%), молочай прутьевидный (задерживает свинец), пырей ползучий (накапливает цинк).

Извлечение из почвы тяжелых металлов с помощью растений, которые концентрируют в тканях различные элементы, называют фиторемедиацией. Это один из перспективных биологических методов очистки почв от тяжелых металлов. Растительную массу не составляет особого труда собрать и сжечь, а образовавшийся пепел или захоронить, или использовать как вторичное сырье.

Фиторемедиация стала эффективным и экономически выгодным методом очистки окружающей среды только после того, как обнаружили растения – гипераккумуляторы тяжелых металлов, способные накапливать в своих листьях до 5% никеля, цинка или меди в пересчете на сухой вес - то есть в десятки раз больше, чем обычные растения. Биологическое значение этого феномена еще до конца не раскрыто: можно, например, предположить, что высокое содержание токсичных элементов защищает растения от вредителей и делает их более устойчивыми к болезням.

Большинство дикорастущих гипераккумуляторов относится к семейству крестоцветных, близких родственников капусты и горчицы; один из видов горчицы, называемой индийской, или сарептской, оказался весьма эффективным накопителем свинца, меди и никеля. Свинец способны накапливать также кукуруза и известный сорняк амброзия.

Растения усваивают малорастворимые соединения тяжелых металлов в результате того, что их корни выделяют в почву какие-то природные вещества – комплексообразователи.

Например, известно, что при недостатке в растениях железа их корни выделяют в почву так называемые фитосидерофоры, которые переводят в растворимое состояние содержащиеся в почве железосодержащие минералы. Однако было замечено, что фитосидерофоры способствуют и накоплению в растениях меди, цинка, марганца.

Лучше всего изучены фитосидерофоры ячменя и кукурузы – мугеиновая и дезоксимугеиновая кислоты, а также выделяемая овсом авениковая кислота; роль фитосидерофоров, возможно, играют и некоторые белки, обладающие способностью связывать тяжелые металлы и делать их более доступными для растений.

Доступность для растений тяжелых металлов, связанных с частицами почвы, повышают и находящиеся в мембранах корневых клеток ферменты редуктазы. Так, установлено, что у гороха, испытывающего недостаток железа или меди, повышается способность восстанавливать ионы этих элементов. Корни некоторых растений (например, фасоли и других двудольных) могут при недостатке железа повышать кислотность почвы, в результате чего его соединения переходят в растворимое состояние. В повышении биологической доступности тяжелых металлов немалую роль может играть и корневая микрофлора.

Дальнейшего развития методов фиторемедиации можно ожидать после того, как методами генной инженерии будут созданы растения, способные более эффективно, чем известные виды, концентрировать тяжелые металлы.

4. Создание лесозащитных полос, 10-30 м шириной, вдоль автострад. Наиболее устойчивы к загрязнению растения: вяз обыкновенный, клен американский, тополь серебристый, бересклет европейский, ива белая, ива козья, сирень обыкновенная, боярышник, смородина, мятлик, вьюнок.

5. Создание болот – как мощных барьеров на пути загрязняющих веществ.

- Необходимо следить за предельно-допустимой концентрацией (ПДК) тяжелых металлов в воздухе и воде.

Таблица 5

Предельно допустимая концентрация в воздухе, мг/м2

(ПДК по Г. П. Беспамяткову, Ю. А. Кротову, 1985 г.)

|  | Разовая максимальная | Среднесуточная |
| --- | --- | --- |
| Мышьяк | ------- | 0,003 |
| Свинец | ------- | 0,0007 |
| Ртуть металлическая | ------- | 0,0003 |

Таблица 6

Предельно допустимая концентрация в воде, мг/л

| Мышьяк | 0,05 |
| --- | --- |
| Никель | 0,1 |
| Цианиды | 0,1 |
| Ртуть | 0,005 |
| Свинец | 0,1 |
| Сурьма | 0,05 |

Таблица 7

Предельно допустимая концентрация для почв, мг/кг

| Мышьяк | 20 |
| --- | --- |
| Ртуть | 2,1 |
| Свинец | 20 |
| Хром шестивалентный | 0,6 |
| Кадмий | 5 |
| Никель | 50 |

Таблица 8

Гигиенические требования к пищевым продуктам, мг/кг

(СаН ПиН-2)

| Тяжелые металлы | Свежие и свежезамороженные овощи | Ягоды | Фрукты | Грибы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Свинец | 0,5 | 0,4 | 0,4 |  |
| Кадмий | 0,03 |  |  | 0,1 |
| Ртуть | 0,02 |  |  | 0,05 |
| Медь | 5,0 |  |  | 10,0 |
| Цинк | 10,0 |  |  | 20,0 |
| Мышьяк | 0,2 |  |  | 0,5 |

5. Тяжелые металлы и здоровье населения

Разработка предельно допустимой концентрации позволяет установить экологические нагрузки на регион. Контроль за уровнем предельно допустимой концентрации позволит предупредить появление у населения сопутствующих заболеваний, дать населению и специалистам советы по наиболее благоприятному народоразмещению. Так, например, известно, что загрязнение окружающей среды металлами наиболее велико вблизи крупных производственных комплексов, химических производств (нефтепровод “Дружба”, завод “Полимер”, завод по производству белково-витаминных концентратов в Полоцке), заводы железобетонных изделий, ТЭЦ. В таком регионе происходит интенсивное накапливание никеля, кобальта, хрома, свинца, меди, бария.

Превышение ПДК тяжелых металлов в воде, воздухе, почве, растениях и попадание их в организм человека вызывает заболевания у людей.

Никель – раковые новообразования, воспаление кожи, легочные повреждения; кобальт – повышение эритроцитов в крови, воспаление слизистой оболочки носа; медь – цирроз печени; цинк – болезни верхних дыхательных путей, дерматиты, гастрит, малокровие; титан и цирконий – снижают содержание гемоглобина в крови, заболевания верхних дыхательных путей; таллий – поражение центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта; кадмий – малокровие, нарушение обмена кальция (желтые кромки зубов); ртуть – нервные расстройства, заболевания щитовидной железы.

Загрязнение окружающей среды зависит от экологической грамотности населения.

Необходимо вести среди населения пропаганду по утилизации ртутьсодержащих люминесцентных ламп, ликвидации свалок “батареек”, утилизации разбитых термометров.

Как правило, в каждой семье есть ртутный термометр (2 г ртути). Если в каждой из 3 млн. семей разобьется термометр (г. Санкт-Петербург), то количество ртути, поступившее в биосферу, составит 
6 тонн. Экологическая опасность отработанных первичных элементов – химических источников тока одноразового использования (в быту называемых батарейками) объясняется тем, что в элементах с цинковым анодом используется ртуть, для предотвращения коррозии. Вышедшие из строя батарейки никто не собирает. В результате тысячи тонн диоксида марганца, цинка и ртути ежегодно попадает на свалки, хотя должно быть обеспечено захоронение ртутьсодержащих элементов.

Свинец вызывает расстройство нервной системы, паралич конечностей. Например, в 18 веке в Англии при перегонке рома использовали свинцовые трубки, что привело к массовому появлению больных с параличом конечностей. Свинцовый водопровод называют одной из причин упадка Римской империи – отравление высших слоев общества). Одним из основных поставщиков свинца в окружающую среду является автомобильный транспорт (топливо, аккумуляторы). Для повышения октанового числа бензина в него добавляют тетраэтилсвинец (C2H5) Pb, который при температуре выше 2000С распадается на свинец и 4 этильных радикала. Таким путем ядовитые свинцовые соединения попадают в атмосферу, оседают на почву и растительность вдоль дорог. Количество свинца со 100 м полосы вдоль автомобильной трассы составило 11,6 кг, причем большая часть свинца находится в почве не глубже 10 см.

Другая беда автомобилистов – свинцовые аккумуляторы. Ежегодно их выпускают миллионы штук. Отработанные аккумуляторы, не поступившие на пункт сбора, представляют огромную экологическую опасность. В ряде случаев они являются причиной чрезвычайно высокого локального загрязнения почв и водоемов в течение продолжительного времени.

Таким образом, мы видим, как интенсивное рассеивание тяжелых металлов в окружающую среду в результате хозяйственной деятельности человека представляет серьезную угрозу для нормального функционирования биосферы и здоровья человека. Человек бездумно разбрасывает по земле отходы металлов. А между тем, по прогнозам ученых, до полного истощения металлов на Земле осталось не так долго.

Медью человечество обеспечено приблизительно на 40 лет, никелем – на 65 лет, свинцом – на    30 лет.

Вся природа как бы кричит человеку: “Остановись! Ты губишь сам себя!”

Выход есть. Пока еще есть. Возьмись за дело, пока не поздно!

Итак, глобальное загрязнение поверхностных вод, загрязнение почвы ведет к загрязнению растительности. В дальнейшем через пищевые цепи тяжелые металлы могут попасть в организм человека.

Увеличение концентрации тяжелых металлов в тканях живых организмов возрастает в ряду: растительноядные – всеядные – плотоядные. Наибольший уровень загрязнения выявлен у северных оленей (так как они едят мох и лишайники – поглотители тяжелых металлов).

Учитывая широкий спектр загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами и важность решения этой проблемы для непосредственного здоровья человека, мы решили провести практическую работу по определению содержания тяжелых металлов в нашей местности.

III. Практическая часть

Исследование почв и растений огородного участка “Ветеран-5”

на содержание в них тяжёлых металлов

рентгенофлюоресцентным методом

Задачи работы

1. Определить территорию для исследования.

2. Познакомиться с методом количественного определения содержания тяжелых металлов в почве и растениях.

3. Определить методом рентгенофлюоресцентного анализа концентрацию тяжелых металлов в почве и растениях тестируемого участка.

4. Проанализировать результаты исследования и сделать вывод о безопасности использования населением этого участка.

Ход работы

Тестируемый участок находится на северо-востоке города в пределах городской черты. Он выделен ветеранам города для выращивания овощей. Площадь участка 5 га. Участок ограничен с запада Октябрьской железной дорогой (Варшавской линией), с севера – Киевским шоссе, с востока и юга – промышленными предприятиями – транспортными и СДСК.

В июне 1999 года методом “конверта” мы отобрали две пробы почв. Одна проба со всей территории огородного участка, другая с одного из индивидуальных участков (№ 102). Взятые пробы проанализированы в химической лаборатории ПИЯФ РАН методом рентгенофлюоресцентного анализа (РФА).

Описание метода

Для измерений используется микрометр с кремний-литиевым детектором.

Подготовка пробы

Образцы почвы сушатся на воздухе, растираются в пудру в ступке и наносятся на фильтр следующим образом: 20 мг образца быстро взбалтываются в 20-30 мг смеси этанолгексана (1:1) и медленно фильтровались на установке. Далее фильтр вынимался из установки, покрывался сверху другим фильтром и прессовался под давлением150 кг/см2 ручным гидравлическим прессом. Визуально образец должен быть равномерным показателем, кроме Ca, Mn, Fe, Zn, As.

При попадании потока возбуждающего монохроматического излучения на исследуемый образец в толще последнего рождаются рентгеновские кванты. Каждый химический элемент излучает характеристические рентгеновские линии.

Рентгеновские кванты, излучаемые образцом, регистрируются спектрометром.

Затем идет измерение и обработка спектров.

Количественный рентгенофлюоресцентный анализ образцов включает:

- измерение спектра “холостой” пробы;

- измерение спектра стандартного образца;

- измерение спектра анализируемой пробы.

Время измерения составляет 15-20 минут.

Содержание элементов в исследуемой пробе определяется методом сравнения с известным содержанием в стандартном образце по формуле:

,

где     СПР………………… – содержание определяемого элемента в пробе (мг),

NПР, NСТ, NФ        – число зарегистрированных импульсов в аналитическом пике по спектрам пробы, стандартного образца и “холостой” пробы, соответственно,

mПР, mСТ                                  – массы пробы и стандартного образца (мг),

tПР, tСТ, tФ                              – продолжительность измерения пробы, стандартного образца и “холостой” пробы (с),

NM                              – число импульсов, зарегистрированных в пике мешающего элемента,

K                                         – отношение К/К или L/L, получаемое при измерении чистого спектра мешающего элемента.

Результаты анализа почв на содержание в них тяжелых металлов приведены в таблице № 9.

Таблица 9

Анализ почвы на тяжелые металлы

| Металл | Фон (мг/г) | Участок № 102 | Поле “Ветеран-5” |
| --- | --- | --- | --- |
| Калий | 4.4000 | 36.000 | 22.500 |
| Кальций |  | 15.000 | 17.000 |
| Титан | 1.5220 | 1.750 | 4.400 |
| Ванадий | 0.0160 | <0.420 | <0.290 |
| Хром | 0.0120 | <0.260 | <0.190 |
| Марганец | 0.1170 | 0.460 | 0.780 |
| Железо | 13.900 | 19.250 | 25.170 |
| Кобальт | 0.0040 | <0.130 | <0.090 |
| Никель | 0.0150 | <0.090 | <0.065 |
| Медь | 0.0180 | <0.080 | <0.053 |
| Цинк | 0.0430 | <0.050 | 0.190 |
| Мышьяк | 0.0026 | <0.030 | <0.024 |
| Рубидий | 0.0670 | 0.037 | 0.080 |
| Стронций | 0.1620 | 0.064 | 0.107 |
| Иттрий | 0.0167 | <0.010 | 0.022 |
| Цирконий | 0.1390 | 0.250 | 0.290 |
| Ниобий | 0.0050 | <0.009 | 0.022 |
| Молибден | 0.0010 | <0.010 | 0.026 |
| Ртуть | 0.00003 | <0.070 | <0.047 |
| Свинец | 0.01900 | <0.060 | 0.051 |

Заключение лаборатории (к таблице 9)

Так как большинство металлов не нормируется, то результаты сравниваются с фоновыми данными по почвам Ленинградской области.

В пробах присутствуют тяжёлые металлы с превышением фона. Чтобы понять локальность пятен, необходим повторный пробоотбор. В целом такие загрязнения считаются незначительными. Загрязнение свинцом, особенно около дорог, повсеместно. Следует обратить внимание на загрязнение марганцем. Не является ли это следствием неумелых действий огородников? Превышение фона по цирконию не является “катастрофичным”. Цирконий естественно присутствует в почвах, и колебания в 2 раза над фоном вполне допустимы.

Практически по всем включенным в реестр тяжелым металлам идет превышение фоновых значений, а по отдельным видам металлов и ПДК, включая такие металлы, как свинец, ртуть, марганец, железо, цинк, молибден.

Повышенное содержание тяжелых металлов в почве может быть следствием близости транспортных магистралей, деятельности промышленных предприятий и, видимо, одним из последствий горения городской свалки, находящейся на северо-востоке города.

И еще одним из возможных источников загрязнения могут быть удобрения, применявшиеся ранее на этой территории и в настоящий момент. При внесении минеральных удобрений в почве могут накапливаться мышьяк, кадмий, уран, ванадий, цинк; мышьяк и медь присутствуют в отходах свино- и птицеферм; вместе с пестицидами в почву попадают мышьяк, медь, марганец, свинец, цинк.

Почвы являются начальным звеном пищевых цепей. По правилу трофической пирамиды органическое вещество каждого из последующих звеньев пищевой цепи прогрессивно уменьшается, количество же поглощенного металла сохраняется, и, следовательно, его концентрация последовательно возрастает. Из этого мы сделали предположение, что сельскохозяйственная продукция, выращенная на участке “Ветеран-5”, может иметь повышенное содержание тяжелых металлов.

В мае 2000 года на участке № 102 мы взяли пробы наземных частей растений: травы (пырея), лука Шнитке, щавеля. Анализ проб провели в лаборатории ПИЯФ РАН методом рентгенофлюоресцентного анализа. Результаты анализов мы занесли в сводную таблицу.

Таблица 10

Результаты анализа почв и растений на содержание

тяжелых металлов

| Содержание в мг/г |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тяжелые металлы | Фон | Почва | Трава (пырей) | Лук Шнитке | Щавель |
| K | 4.4 | 36.0 | 87.0 | 37.4 | 64.7 |
| Ca |  | 15 | 8.8 | 14.9 | 23.1 |
| Ti | 1.522 | 1.75 | <0.05 | <0.04 | <0.04 |
| V | 0.016 | <0.42 | <0.03 | <0.02 | <0.02 |
| Cr | 0.012 | <0.26 | <0.02 | <0.01 | <0.02 |
| Mn | 0.117 | 0.46 | 0.065 | 0.043 | 0.105 |
| Fe | 13.9 | 19.3 | 0.304 | 0.220 | 0.513 |
| Co | 0.004 | <0.13 | <0.005 | <0.004 | <0.004 |
| Ni | 0.015 | <0.09 | <0.004 | <0.003 | <0.003 |
| Cu | 0.018 | <0.08 | 0.031 | 0.027 | 0.019 |
| Zn | 0.043 | <0.05 | 0.049 | 0.055 | 0.095 |
| As | 0.0026 | <0.03 | <0.001 | <0.0007 | <0.001 |
| Ba |  |  | <0.01 | <0.08 | <0.08 |
| Pb | 0.019 | <0.06 | <0.003 | <0.003 | <0.003 |

Проанализировав данные в таблице, мы пришли к выводу:

Разные растения обладают способностью накапливать тяжелые металлы в разных количествах. Сравнивая содержание тяжелых металлов в сорной траве и овощной зелени, мы увидели, что в пырее содержатся металлы в большей концентрации (превышение не наблюдается только по Са, Мn, Fe, Zn, As).

Во всех растениях отмечается большое процентное содержание K, Ca, Fe, что, по-видимому, можно объяснить физиологическими особенностями растений и высоким содержанием К и Fe в почве.

Концентрация некоторых элементов (К, Сu, Zn) в растениях выше, чем в почве, что говорит о том, что растения обладают еще большей способностью, чем почвы накапливать в себе тяжелые металлы.

Сравнение результатов пробы на тяжелые металлы и “Гигиенические требования к пищевым продуктам СаНПиН-2 с 1.02.1998 г.” показало, что содержащая в щавеле и зеленом луке концентрация таких металлов, как свинец, медь, цинк превышают ПДН, содержание мышьяка находится на грани превышения ПДН. По большей части других определяемых металлов сравнение провести не удалось, так как в “Гигиенических требованиях к пищевым продуктам СаНПиН-2 с 1.02.1998 г.” контроль осуществляется только по 6 металлам: свинцу, кадмию, ртути, меди, цинку и мышьяку.

IV. Выводы и предложения

- В результате проведенной работы мы выяснили, что на территории огородного участка “Ветеран-5” почвы содержат тяжелые металлы в количестве, превышающем естественный фон ( калий, титан, ванадий, хром, марганец, цинк, молибден, свинец и др.).

- Основными источниками загрязнения почвы тяжелыми металлами являются: транспорт (железнодорожный и автомобильный), отходы производства Гатчинского СДСК и др. промышленных предприятий, горение городской свалки, недостаточно грамотная деятельность огородников.

- Подтверждена цепочка перехода и накопления тяжелых металлов из воды, воздуха, почвы в растения (в том числе и в огородные культуры). Растения обладают способностью накапливать в отдельных частях тяжелые металлы. Они обладают избирательностью к различным видам металлов и накапливают их в разном количестве.

- На участке “Ветеран-5” в щавеле, луке, а также в сорном растении – пырее обнаружены тяжелые металлы свинец, цинк, медь в количестве, превышающем ПДН.

- Принимая во внимание способность тяжелых металлов накапливаться в организме человека, мы считаем, что выращивание сельскохозяйственной продукции может привести к ухудшению здоровья людей.

- Огородникам участка “Ветеран-5” мы советуем:

- Своевременно производить известкование почв.

- Осторожно относиться к дополнительным внесениям марганца.

- Грамотно использовать минеральные удобрения и средства борьбы с сорняками и насекомыми.

- Не использовать сорняки, травы, растущие по обочинам, опавшую листву в виде органических удобрений.

- Количество проанализированных проб не позволяет сделать окончательные и достаточно достоверные выводы о загрязнении тяжелыми металлами территории. Однако необходимо продолжить исследования, так как существует угроза здоровью населения.

Используемая литература

- Алексеев Ю.В. Тяжелые металлы в    почвах и растениях.Л,1987.

- Беспамятков Г.П., Кротов Ю.А. Предельно допустимые концентрации химических веществ в окружающей среде. Справочник. Л, 1985.

- Гатчинский Э.Е., Шубин А.Б. Экологический путь развития. Инженерно-технические, социальные и законодательные аспекты, журнал “Приборы и системы управления”, 1999.

- Гладкий Ю.Н. Урбанизация и экология. Л, 1990.

- Душенков, В.И. Раскин. Фиторемедиация: зеленая революция в экологии, химия и жизнь XXI веке”, № 2, 2000.

- Кугер Т.В., Колпащева И.Ф. Медицинская география, учебник для 9-10 кл. профильных школ. М. Просвещение, 1996.

- Кузьменок Н.М., Стрельцов Е.А., Кумачев А.И. Экология на уроках химии. Минск. “Красико-принт”, 1996.

- Мирошкина С.М., Королев В.Г. “Экология, Безопасность. Жизнь”, выпуски 4, 5, 7, 9. Гатчина. 1995, 1996, 1997, 1999.

- Орлов Д.С. Химическое загрязнение почв и их охрана. М., ВО “Агропромиздат”, 1991.

- Петровский Б. В. Популярная медицинская энциклопедия. М., 1988.

- ПДК вредных веществ в воздухе и воде. Л., 1975.

- Рыжов И.Н. Городская среда в зеркале школьного экологического мониторинга, журнал “География в школе”, № 3, 1998.

- Сборник санитарно-гигиенических нормативов и методов контроля вредных веществ в объектах окружающей природной среды. М. Искусство. 1991.

- Тихонова А.Е., Кабина Л.П. и др. Количественное определение содержания металлов в воде, воздухе и почве рентгенофлуоресцентным методом,    Гатчина, ПИЯФ РАН, 1993.

- Вредные химические вещества, справочник под редакцией, 
Филова В.А., Л., 1988.

- Хотулева М. В. Как организовать общественный мониторинг. Руководство для общественных организаций. М. Социально-экологический союз, 1998.

- Химическая    энциклопедия. т.4. М. Большая Российская энциклопедия, 1995.