МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ВОДЫ В РЕКЕ ИЖОРЕ

Исполнитель работы – Граева Светлана (10 кл.), школа № 9, г. Гатчина

Руководитель работы – Потехина Г.В.

Цель гидрохимического анализа воды в Ижоре: дать, по возможности, оценку качества природных вод и выявить влияние загрязнения воды на здоровье населения, проживающего на прилегающих территориях.

На протяжении нескольких лет я наблюдаю за состоянием воды в реке Ижоре на специально выбранном участке.

Для этого мною была отобрана проба воды в реке Ижоре на участке, расположенном между двумя деревнями (Ивановкой и Романовкой). Место отбора пробы было выбрано не случайно.

Моей задачей являлось выяснить возможность использования воды этого района на нужды людей, проживающих в данных деревнях.

Анализ проводился на содержание в воде Cl, NO2-, åMe, общего железа.

Общеобязательной начальной процедурой санитарно-химичес-кого контроля воды являются органолептические показатели.

К таким показателям относятся: цветность, мутность, запах, вкус и привкус. Неудовлетворительные органолептические показатели косвенно  свидетельствуют о загрязнении водоема органическими веществами и СПАВ. В воде реки Ижоры в целом все показатели стабильны, но только наблюдается присутствие гнилостного запаха и сильная мутность.

Хлориды присутствуют во всех пресных поверхностных и грунтовых водах. Высокие концентрации хлоридов не оказывают токсических эффектов на людей, хотя соленые воды очень коррозионно активны по отношению к металлам, пагубно влияют на рост растений, вызывают засоление почв.

Нитриты являются промежуточными продуктами биологического разложения азотсодержащих органических соединений и, благодаря способности превращаться в нитраты, нитриты, как правило, отсутствуют в поверхностных водах. Поэтому наличие в анализируемой воде повышенного содержания нитритов свидетельствует о загрязнении воды.

Анализ отобранной мною воды проводился в лаборатории ПИЯФ РАН. За основу исследований брались методики НПО “Крисмас +”. Работа проводилась с помощью прибора “НКВ”.

1. Для того, чтобы определить содержание в воде нитритов, я налила анализируемую воду в пробирку до метки 5 мл, добавила туда содержимое одной упаковки (0,05 г) реактива Грисса. Раствор в пробирке перемешала встряхиванием до растворения кристаллов реактива и через 15-20 мин. сравнила с контрольной шкалой образцов окраски на белом фоне. При анализе нитриты в воде обнаружены не были.

2. Для определения содержания хлоридов в исследуемой воде в склянку с меткой “10 мл” поместила пипеткой-капельницей 3 капли раствора хромата калия. Далее раствор титровала раствором нитрата серебра до появления бурой окраски, определяя объем раствора, израсходованный на титрование. Содержание в воде хлоридов не превышает нормы.

3. Анализ на наличие в речной воде общего железа проводится следующим образом: анализируемую воду наливают в пробирку и, в зависимости от рН среды, добавляют с помощью пипетки раствор гидроксида натрия либо соляной кислоты, используя универсальную индикаторную бумагу, до перехода окраски бумаги в соответствующий цвет (рН 4-5). Затем в склянку пипеткой-капельницей добавляют 5-6 капель раствора соленокислого гидроксиламина (около 0,2 мл) и пипеткой на 2 мл поочередно добавляют 1 мл ацетонового буферного раствора № 1 и 0,5 мл раствора ортофенатролина. После прибавления каждого раствора содержимое склянки перемешивают встряхиванием. Раствор в склянке оставляют на 15-20 мин. Затем сравнивают с фоном белой бумаги. Присутствие общего железа в воде реки Ижоры также не обнаружено.

В соответствии с проведенным анализом по всем показателям превышение ПДК не обнаружено.

Вывод.

Воду реки Ижоры на отобранном участке можно расценить как слабо загрязненную, так как по данным ГРЦСЭН в воде присутствует бактериальная микрофлора, но патогенная микрофлора не найдена, именно поэтому в этой воде можно купаться, ее можно использовать в бытовых и хозяйственных нуждах, то есть на полив садов и огородов.

Используемая литература

- Муравьёв А.Г. “Руководство по определению показателей качества воды полевыми методами”, “Кримас +” , СПб., 1998.

- Мирошкина С.М., Королёв В.Г. “Экология. Безопасность. Жизнь”, выпуск 7. Гатчина, ПИЯФ РАН, 1998.