ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА

АВТОТРАНСПОРТОМ И АСФАЛЬТОВО-БЕТОННЫМ ЗАВОДОМ “БиК” В ПОС. ВОЙСКОВИЦЫ

Исполнители работы: Иванова Ксения (10 кл.), Макарова Татьяна

(10 кл.), Войсковицкая школа

Руководители работы: Веселова Т.П., Филатова И.В.

Цель работы.

Установить, насколько загрязнен воздух в нашем поселке выбросами от АБЗ “БиК” и выхлопными газами автомобилей.

Задачи.

- Выявить норму концентраций вредных выбросов от автотранспорта и АБЗ “БИК”;

- Сравнить результаты с нормой ПДК для выявленных отравляющих компонентов.

Выполнение работы и результаты

Для выполнения нашей работы мы выбрали участок трассы Гатчина –Волосово вдоль нашего поселка длиной 0,5 км, провели подсчет автомашин на данном участке за 20 мин. и за час. В зависимости от вида горючего занесли в таблицу 1 коэффициенты, определяющие выброс вредных веществ от автотранспорта.

Таблица 1

| Тип | Значение коэффициента (К) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| автотранспорта | Угарный газ | Углеводороды | Диоксид азота |
| Легковой | 0,6 | 0,1 | 0,04 |
| Дизельный грузовой | 0,1 | 0,03 | 0,04 |

В таблице 2 приведены средние нормы расхода топлива разного вида и нормы расхода топлива на нашем участке (0,5 км.).

Таблица 2

| Тип автотранспорта | Средний расход топлива (Yi), л на 1 км. | Расход топлива на 0,5 км (Yi), л на 0,5 км. |
| --- | --- | --- |
| Легковой | 0,13 | 0,065 |
| Дизельный грузовой | 0,34 | 0,17 |

В следующей таблице 3 отражена интенсивность транспортного движения на нашем участке трассы.

Таблица 3

| Тип автотранспорта | Кол-во за 20 мин, шт | Кол-во за 1 час, шт | Общий путь за 1 час, L, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Легковой | 80 | 240 | 120 |
| Дизельный грузовой | 25 | 75 | 37,5 |

Мы рассчитали путь, пройденный зафиксированным количеством автомобилей каждого типа за 1 час (L, км) по формуле , где:

— количество автомобилей каждого типа за 1 час,

— обозначение типа автотранспорта,

— длина участка в км.

Расчеты:

,

.

На следующем этапе мы рассчитали количество топлива (Qi, л) разного вида, сжигаемого при этом двигателями автомашин по формуле:

, где

— удельный расход топлива, литров на 0,5 км, данные из таблицы 2. Результаты расчетов количества топлива представлены в таблице 4.

Таблица 4

| Тип |  | (л) в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Автотранспорта |  | Бензин | Дизельное топливо |
| Легковой | 240 | 7,8 | — |
| Дизельный грузовой | 75 | — | 6,375 |

Расчеты:

,

.

Затем мы рассчитали количество выделившихся вредных веществ в литрах по каждому виду топлива и всего. Результаты в таблице    5.

Таблица 5

| Вид | Q, л | Количество вредных веществ, л |  |  | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Топлива |  | CO2 | CH | NO2 |  |
| Бензин | 7,8 | 0,6 | 0,1 | 0,04 | 0,74 |
| ДТ | 6,375 | 0,1 | 0,03 | 0,04 | 0,17 |
|  | Всего (V), л | 0,7 | 0,13 | 0,08 |  |

В таблице 6 приведены результаты вычислений выброса вредных веществ после сгорания разного вида топлива в двигателях зафиксированного количества автомашин за один час на нашем участке трассы.

Таблица 6

| Тип автотранспорта | Вид топлива | Количество автомашин за | Количество вредных веществ в литрах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 час, шт | CO2 | CH | NO2 |
| Легковые | Бензин | 240 | 144 | 24 | 9,6 |
| Дизельные грузовые | ДТ | 75 | 7,5 | 3,25 | 3 |
| Всего вредных веществ в л |  |  | 151,5 | 27,25 | 12,6 |

Вывод

Из проделанных нами наблюдений и вычислений мы сделали вывод, что на участке трассы вдоль нашего поселка длиной 0,5 км ПДК угарного газа превышается примерно в 5 раз, ПДК углеводородов не превышается, а ПДК диоксида азота превышается примерно в 3 раза.

Далее мы проанализировали загрязнение воздуха в нашем поселке Асфальтово-Бетонным Заводом “БиК” рядом вредных веществ за 1999, 2000 гг. в сравнении с нормами ПДК. Результаты отображены в таблице 7.

Таблица 7

| Годы | Вредные вещества | Норма выброса, м2/м3 | Норма ПДК, м2/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сернистый ангидрид | 0,124 | 0,5 |
| 1999 | Двуокись азота | 0,072 | 0,085 |
|  | Пыль | 0,83 | 0,5 |
|  | Сернистый ангидрид | 0,35 | 0,5 |
| 2000 | Двуокись азота | 0,63 | 0,085 |
|  | Пыль | 0,63 | 0,5 |
|  | Окись углерода | 0,619 | 5 |

Вывод.

Из приведенной выше таблице мы сделали вывод, что за 1999 год на АБЗ “БиК” превысила уровень ПДК концентрация пыли, за 2000 год уровень ПДК превысили концентрации двуокиси азота и пыли.

Обсуждение результатов и выводов

Проанализировав интенсивность загрязнения воздуха в нашем поселке автотранспортом и АБЗ “БиК”, мы можем сделать следующие выводы:

- Наблюдается рост интенсивности автотранспорта.

- Увеличивается концентрация вредных веществ от АБЗ “БиК”.

- В целом состояние воздушной среды в поселке ухудшается.

- Все вышеперечисленные выводы являются сигналом для производителей улучшить качество топлива для автотранспорта, а для директора АБЗ “БиК” – провести работы по установке фильтров, задерживающие вредные вещества в трубах заводов.

Используемая литература

- Алексеев С.В., Груздева М.В.“Практикум по экологии”, М., АО МДС, 1996.

- Архивные данные Гатчинского городского Центра Госсанэпиднадзора (ГГЦСЭН).