- Камеральная обработка материалов

(бонитировочные критерии)

Для обработки данных, полученных при описании и карто-графировании биологических реакций растений, используется шкала, составленная на основе многолетних детальных исследований эталонных зеленых насаждений. Шкала позволяет унифицировать показатели процента повреждения листьев и интенсивности их поражения различными заболеваниями и привести эти параметры к балльным характеристикам.

Таблица 1

Балльные показатели состояния листьев деревьев

(интервалы классов даны в виде среднего процента

площади пораженной части листа для всего дерева в целом)

| Интервалы классов хлороза, % | Баллы хлороза |  |  |  | Интервалы классов некроза, % |  | Баллы некроза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | биогеохимический хлороз |  |  | паразитарный хлороз |  |  |  |
|  | слабый | средний | сильный |  |  |  |  |
| 5-15 | 1 | 2 | 3 | 2 | <5 | 2 |  |
| 16-25 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5-10 | 3 |  |
| 26-50 | 3 | 4 | 5 | 4 | 11-15 | 4 |  |
| 51-75 | 4 | 5 | 6 | 5 | 16-20 | 5 |  |
| 76 100 | 5 | 6 | 7 | 6 | 21-30 | 6 |  |
|  |  |  |  |  | 31-50 | 7 |  |
|  |  |  |  |  | >50 | 8 |  |

Как видно из таблицы 1, первая графа содержит информацию о проценте поражения листовой поверхности биогеохимическим или паразитарным хлорозом, следующие три графы соответствуют интенсивности проявления биогеохимического хлороза, на пересечении граф и рядов находятся балльные показатели состояния листьев растений. Для паразитарного хлороза интенсивность не имеет ярко выраженного проявления, поэтому в таблице нет дифференциации данного показателя. Некроз представляет собой заключительную стадию поражения растений – отмирание тканей. Это предопределило выделение параметров некрозного поражения в отдельную часть таблицы, где относительно небольшой процент поражения некрозом листовой поверхности соответствует высоким баллам (классам).

На конкретном примере покажем возможность использования полученных параметров и их балльных показателей для оценки состояния зеленых насаждений. При обработке данных по каждому показателю вычисления проводятся по следующей схеме:

1. Создается выборка стволов, имеющих соответствующий признак (биогеохимический или паразитарный хлороз, некроз и др.).

2. Вычисляется среднее значение данного показателя с учетом количества стволов, имеющих этот признак. Перемножив количество стволов ni на показатель xi, (табл. 2), суммируем полученные значения и делим сумму на число обследованных деревьев (å ni × xi )/N.

В результате получаем среднее значение данного показателя для всего насаждения.

Таблица 2

Прием количественной обработки исследованного показателя

| Количество стволов | Значение показателя | Результат |
| --- | --- | --- |
| n1 | x1 | n1 × x1 |
| n2 | x2 | n2 × x2 |
| ... | ... | ... |
| nk | xk | nk × xk |
| N |  | å ni × xi |

Пример оценки биогеохимического некроза в зеленых насаждениях на 24-й линии Васильевского острова:

- åni ××xi = 3×8+29×2+9×2+1×6+6×2+7×3+1×2+2×2+7×2+4×2+1×2+

+3×3+3×3+3×3=198.

- (å ni × xi )/N = 198/113 = 1,75 – средний балл некроза для

всего насаждения.

Обработка данных по сквозистости производится другим способом: подсчитывается количество стволов, относящихся к определенному классу сквозистости å ni , а затем вычисляется процент этих стволов от общего числа стволов в насаждении:

Ck = (å ni) × 100/N .

Для зеленых насаждений 24-25-й линий Васильевского острова при общем количестве стволов, равном 113, их распределение по классам сквозистости выглядит следующим образом (табл. 3).

Таблица 3

Распределение стволов по классам сквозистости для зеленых

насаждений 24-25-й линий Васильевского острова

| Класс сквозистости | Количество стволов | Процент стволов в насаждении |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0,9 |
| 2 | 5 | 4,4 |
| 3 | 80 | 70,8 |
| 4 | 23 | 20,4 |
| 5 | 4 | 3,5 |

Для части аллеи на ул. Кораблестроителей распределение стволов (всего 64 ствола) по классам сквозистости носит иной характер (табл. 4).

Таблица 4

Распределение стволов по классам сквозистости для зеленых

насаждений ул. Кораблестроителей

| Класс сквозистости | Количество стволов | Процент стволов в насаждении |
| --- | --- | --- |
| 1 | 38 | 59,4 |
| 2 | 22 | 34,4 |
| 3 | 4 | 6,3 |

При более детальных исследованиях распределение стволов по классам сквозистости составляется для каждой древесной породы, представленной в насаждении, что выявляет видовую структуру посадки по этому параметру и может быть использовано, наряду с другими параметрами, при оценке устойчивости видов.

Степень проявления биологических реакций в зеленых насаждениях наглядно иллюстрируют гистограммы. В качестве примера приведем гистограмму распределения классов сквозистости в некоторых зеленых насаждениях (рис. 1).

Как видно из рисунка, в зеленых насаждениях на ул. Корабле-строителей преобладают стволы 1-го и 2-го классов сквозистости, что свидетельствует о нормальном функциональном состоянии деревьев. Насаждения же на 24-25 линиях Васильевского острова, находящиеся в пределах промзоны, характеризуются доминированием стволов низких, 3-го и 4-го, классов сквозистости. Таким образом, дифференциация стволов по классам сквозистости и учет их количественного соотношения являются одним из критериев при экологическом зонировании территории.

Рис. 1. Гистограмма распределения классов сквозистости

в некоторых зеленых насаждениях

Василеостровского района Санкт-Петербурга

Для контроля определения классов сквозистости используется также показатель – процент сухих ветвей в кроне, который хорошо коррелирует с классами сквозистости (при отсутствии надлежащего ухода за зелеными насаждениями). Однако зависимость между классами сквозистости, процентом сухих ветвей в кроне и процентом усыхания стволов четко выражена не во всех случаях. Для примера приведем два варианта зависимости (рис. 2, а, б). Увеличение в насаждении количества стволов с сухими ветвями в кроне (% усыхания стволов) свидетельствует об ухудшении экологических условий.

а                                                                                б

Рис. 2. Взаимосвязь между классами сквозистости,

% усыхания и % сухих ветвей в кроне в посадках

Васильевского острова Санкт-Петербурга.

а – на 24-25 линиях; б – на 20-21 линиях.

На общую оценку функционального состояния зеленых насаждений влияют дефолиация, мелколистность, общий хлороз, сухостой и другие параметры (рис. 3).

Приведенные диаграммы можно строить как для всего насаждения в целом, так и для отдельных пород деревьев, если конкретный вид представлен в посадке в достаточном количестве экземпляров. Графи-ческие изображения рассмотренных параметров позволяют получить представление о функциональных нарушениях структуры насаждений, выраженных физиономически.

Рис. 3. Гистограмма дополнительных параметров, характеризующих

зеленые насаждения на 24-25 линиях Васильевского острова

Санкт-Петербурга

По процентному соотношению числа стволов с различными типами биологических реакций на листовой поверхности и числа стволов без видимых признаков поражения выделено пять классов функционирования зеленых насаждений со шкалой 20 %. К V классу относятся посадки, в которых насчитывается менее 20 % стволов без видимых признаков поражения, к 1У – 21-40 %, к III – 41-60 %, ко II – 
61-80 %, к I – 81-100 % таких стволов. На основе классификации создается карта-схема зеленых насаждений по принадлежности их к определенным классам функционального состояния, отражающая также их пространственное распределение.